Ing. arch. Kamil Sedlár, Rybárska 20, 080 06 Prešov
(  0905 631 710

e-mail : b1.level@gmail.com
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE OLEJNÍKOV
     VYHODNOTENIE  ZÁBEROV  LESNÉHO  PÔDNEHO  FONDU
obstarávateľ

:
Obec Olejníkov

odborný obstarávateľ
:
Ing. arch. Ľubomír Polák

spracovateľ

:
Ing. arch. Peter Steiniger, Jiráskova 12098/63,

080 05 Prešov

autor, vypracoval

:
Ing. arch. Kamil Sedlár

09 / 2018
ÚVOD

K vyhodnoteniu záberu lesného pôdneho fondu ( LPF)  v rámci návrhu ÚPN-O Olejníkov boli použité nasledovné podklady:

- návrh ÚPN-O Olejníkov 
- údaje o lesných porastoch z LGIS, 2018.

A.  CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÝCH PODMIENOK A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
Predmetom riešenia je Obec Olejníkov, ktorá je tvorená jedným katastrálnym územím, ktorého výmera je 4 446 ha.
Obec leží v juhozápadnej časti pohoria Čergov, v úzkej doline toku Ľutinka. Obec je tvorená dvoma časťami - intravilánom vlastnej obce a miestnou časťou Majdán, ktorá sa nachádza severovýchodným smerom od vlastného intravilánu obce. Obec je od okresného mesta Sabinov vzdialená asi 13 km. Prevažná časť katastra je zalesnená. Stred obce leží 520 m. n.m. Najvyššie položené partie Čergova v katastrálnom území Olejníkov dosahujú 1050 m. n.m. 
Prírodné pomery. 

Katastrálne územie Olejníkov patrí z geomorfologického hľadiska do oblasti – Východné Beskydy, do celku  Čergov. Centrálnou osou katastrálneho územia je dolina riečky  Ľutinka. Dolná časť toku Ľutinky v juhozápadnej časti katastrálneho územia  je v nadmorskej výške cca 500 m.n.m. a horná časť toku Ľutinky v zastavanom území obce je v nadmorskej výške cca 600 m.n.m. Ľutinka má v riešenom území viacero ľavostranných a pravostranných prítokov. Ostatná časť katastrálneho územia Olejníkov  je tvorená vrchovinovým reliéfom rozbrázdeným početnými údoliami s potokmi  a predstavuje lesnatú krajinu. 

Hydrologická sieť riešeného územia patrí do oblasti vrchovinovo – nížinnej a je  súčasťou povodia Torysy. Odvodňovaná je tokom Ľutinky. Vysoká vodnatosť tokov je v marci až v apríli, najnižšia v septembri. I napriek tomu, že povodie Ľutinky je  málo zastavané, územie patrí k rizikovým z hľadiska vzniku povodní. Samotný tok Ľutinky poškodzuje abráznou činnosťou okolité pozemky. Koryto toku je miestami rozšírené na úkor okolitých pozemkov až nad 20 m. Unesený materiál z horných častí toku je akumulovaný v dolnej časti, pod intrávilánom obce, kde je rýchlosť vody menšia. 

Pre podzemné vody majú význam z hydrogeologického hľadiska kvartérne sedimenty  v alúviu toku Ľutinka, ktorých vodárenskú hodnotu možno charakterizovať realizovanými vrtmi o výdatnosti 1-2 l.sˉ¹  na jeden vrt.  Podzemné pôdy je možné charakterizovať ako neagresívne. 

Z pôdnych typov sa  v katastrálnom území  Olejníkov vyskytujú prevažne kambizeme, ktoré sa nachádzajú na silikátových svahovinách v nižších polohách. V území sa ďalej vyskytujú rôzne subtypy pôd ako pseudogleje, rankre, podzoly a litozeme. Ako druhy pôd tu vystupujú pôdy ílovito - hlinité.

Na lesnom pôdnom fonde dominujú  lesné hnedé pôdy. Z poľnohospodárskeho pôdného fondu sa tu v minimálnej miere vyskytujú pôdne typy, ktoré patria do BPEJ 7:

· fluviazeme, stredné ťažké až ľahké

· kambizeme na flyši, na výrazných svahoch 12-25o, stredné ťažké až ťažké

· kambizeme plytké na flyši

· pôdy na zrazoch nad 25o
Klimatické pomery sú výrazne ovplyvňované členitosťou územia, výškovou zonálnosťou a orientáciou voči svetovým stranám.  

Územie katastra leží z klimatického hľadiska v mierne chladnej klimatickej oblasti. Charakterizovaná je vrchovinným mierne chladným a mierne vlhkým okrskom. Z hľadiska výskytu zrážok, ide o mierne suchú oblasť. 

Klimatické charakteristiky územia sú stanovené na základe údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu:

- priemerná teplota v januári





- 3,5° 

- priemerná teplota v júli






16,0°

- počet letných dní






51dní 

- teplota vzduchu pod 0°c





77 dní 

- priemerný úhrn zrážok v lete





620 mm.

- priemerný úhrn zrážok v zime





209 mm.

- počet dní so snehovou pokrývkou




96 dní

- maximum snehovej pokrývky





40 cm

- priemerný počet mrazivých dní





80 dní

Oslnenie terénu možno klasifikovať ako stredné, vzhľadom k tomu, že celý terén je so sklonom do 14° exponovaný na rozličné strany, len v južnej časti územia možno oslnenie terénu charakterizovať ako dobré, nakoľko je tu prevažná časť územia exponovaná na juh. 

Vegetácia

Na podstatnej časti katastra sa nachádzajú lesné porasty, a to prevažne v kategórii  hospodárskych lesov. Lesné porasty sú tvorené prevahou buka lesného a jedle bielej. Vodné toky sú lemované sprievodnou pobrežnou vegetáciou tvorenou prevažne jelšou lepkavou  s hojným výskytom rôznych druhov vŕb a krovín – trnka, baza, lieska,  

Na rovinatých plochách v nive Ľutinky sa nachádzajú svieže produkčné, jedno až dvojkosné lúky na vlhkých stanovištiach. Sú to poloprírodné – travovinno - bylinné porasty pravidelne obhospodarované, bez výraznejšej zmeny druhového zloženia. 

Nelesná drevinová vegetácia (NDV) je  vzhľadom k extenzívnemu obhospodarovaniu     krajiny značne rozšírená, najmä v strednej a severnej časti riešeného územia. Vyskytuje sa najmä v skupinách, a v líniových formáciách pozdĺž ciest. 

Z NDV ako výrazná krajinotvorná  dominanta bola vytipovaná skupina vzrastlých líp nachádzajúcich sa pri cestnej komunikácii južnejšie od obecného úradu.

Štruktúra druhov pozemkov v k.ú. Olejníkov

	obec

Olejníkov
	výmery v ha

	
	orná pôda
	záhrady
	TTP
	ovocné sady
	lesné pozemky
	vodné plochy
	zast. plochy
	ost. plochy
	celková   výmera

	
	15
	14
	89
	3
	4 248
	25
	18
	35
	4 446


Z celkovej výmery 4 446 ha katastrálneho územia Olejníkov tvoria lesné pozemky až 95,51 %, poľnohopodárska pôda tvorí iba 2,72 %.

Podstatná časť lesných porastov je zaradená do kategórie hospodárskych lesov s hlavným poslaním produkcie drevnej hmoty so súčasným zabezpečovaním ostatných funkcií lesov. Lesné pozemky v katastrálnom území Olejníkov sú súčasťou Lesného hospodárskeho celku (LHC) Sabinov a v rámci neho sú súčasťou dvoch lesných celkov (LC), a to LC Lesy Sabinov a LC Neštátne lesy na LHC Sabinov.
Lesné porasty sú tvorené najmä bukom lesným a jedľou bielou. Spriemerované zastúpenie jednotlivých drevín v riešenom území je nasledovné:

Drevina






zastúpenie v %

Buk








62

Jedľa








13

Smrek








7

Smrekovec







5

Javor








2

Jaseň








2

Ostatné dreviny






9

B.  ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A VYHODNOTENIE ZÁBERU LPF 
V územnom pláne obce Olejníkov je navrhovaný záber lesných pozemkov v súvislosti s plánovaným rozvojom protipovodňovej ochrany obce, výstavbou dvoch suchých poldrov. Obidva sú navrhované v nadväznosti na súčasné zastavané územie, v časti nazývanej Majdan. Poldre sú tvorené malými hrádzami a zátopovým územím dlhého pretiahnutého tvaru situovaného v údolí. Prvý z poldrov sa nachádza južne od lokality zvanej Čeperda, druhý sa nachádza severne od lokality Suchá dolina a Blatiné. 
Prehľad o zmenách, ktoré zasahujú do lesných pozemkov:

	Lokalita číslo
	Lesný celok
	Funkčné využitie
	Parcela C KN

číslo
	Výmera  na

vyňatie v ha
	JPRL
	kategória lesa
	Obhospodarovateľ
	Vyňatie

	1.
	Neštátne lesy na LHC Sabinov
	suchý polder
	časť 758
	0,827
	384
	 H
	Lesné hospod. Péchy
	 trvalé 

	
	
	
	časť 738
	0,031
	459
	 H
	Pavol Špireng
	 trvalé 

	
	
	
	časť 738
	1,854
	460A
	 H
	Lesy SR š.p.
	 trvalé 

	2.

 
	Neštátne lesy na LHC Sabinov

 
	 suchý polder

 
	časť 823
	1,204
	370
	 H
	Lesné hospod. Péchy
	 trvalé 

	
	
	
	časť 823
	0,062
	365A
	 H
	Lesné hospod. Péchy
	 trvalé 

	
	
	
	časť 823
	0,119
	364
	 H
	Lesné hospod. Péchy
	 trvalé 

	
	
	
	časť 823
	0,218
	Lesný sklad č. 21
	 H
	Lesné hospod. Péchy
	 trvalé 

	
	
	
	časť 1313/12
	0,461
	211A
	 H
	Lesné hospod. Péchy
	 trvalé 

	
	
	
	časť 1313/9
	0,050
	208
	 H
	Marek Leščák
	 trvalé 

	
	
	
	časť 1264/5, 1313/11
	0,228
	210A
	 H
	Ľubomíra Leščáková
	 trvalé 

	
	
	
	časť 1264/4
	0,419
	209A
	 H
	Pavol Leščák
	 trvalé 

	
	
	
	časť 1313/12
	0,152
	204D
	 H
	Lesy SR, š.p.
	 trvalé 


C. OCHRANA LPF 
Z celkovej výmery 4 248 ha lesných pozemkov v katastri obce je na odňatie navrhnutých 5,625 ha, čo je 0,13% lesného pôdneho fondu v riešenom území. Z uvedeného vyplýva, že nepôjde o významný zásah do lesného hospodárstva a jeho ekonomickú efektívnosť v dotknutom území ovplyvní minimálne.   

V kategórii lesa H - Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia, a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov. Táto kategória teda zahŕňa lesné porasty, ktorých prvoradou funkciou je produkcia dreva. Teoreticky by mohlo ísť aj o produkciu iných produktov (napríklad živice, korku, podrastu ako krmiva pre dobytok a pod.). Na Slovensku však v súčasnosti nedrevné produkty nemajú väčší význam a využívanie mnohých zákon priamo zakazuje. Za využívanie nelesných produktov sa považuje poľovníctvo, komerčný záujem o túto činnosť a jej produkty v súčasnosti stále narastá.

 

Okrem produkčnej funkcie plnia hospodárske lesy spravidla aj ďalšie funkcie, ich význam však nemá presiahnuť význam hlavnej funkcie. Na Slovensku sa lesy plniace výlučne produkčnú funkciu vyskytujú len vzácne. V budúcnosti možno očakávať ďalší nárast významu mimoprodukčných funkcií.

Kategória lesov hospodárskych je takmer jednoznačne vymedzená jednotkami stanovištnej typizácie (lesnými typmi). Vhodné porasty sa do tejto kategórie zaraďujú automaticky, nie je potrebné ich vyhlasovať alebo schvaľovať.

Hospodárske lesy sú z lesníckeho hľadiska normálne obhospodarované, vzťahujú sa na ne len obmedzenia dané zákonom o lesoch. V jednotlivých jednotkách priestorového rozdelenia lesa sa hospodári na základe schváleného plánu starostlivosti o les (PSoL). PSoL vychádza z modelov hospodárenia schvaľovanými okresnými úradmi, odborov opravných prostriedkov, v ktorých sú rámcovo dané základné rozhodnutia (najmä rubná doba, obnovná doba, hospodársky spôsob) a ciele hospodárenia (cieľové drevinové zloženie, cieľová výstavba a cieľová produkcia).

V rámci Slovenska v tejto kategórii prevažujú rovnoveké porasty obhospodarované podrastovým hospodárskym spôsobom. V odôvodnených prípadoch je prípustný aj holorubný hospodársky spôsob, pri jeho návrhu sa však musí zvlášť opatrne posúdiť jeho dopad na mimoprodukčné funkcie daných porastov (napríklad na plnenie protieróznej funkcie). Výberkový hospodársky spôsob je v týchto lesoch možný, vzhľadom na vekovú štruktúru súčasných slovenských porastov však v dohľadnej dobe nemožno očakávať výraznejšie zvýšenie jeho podielu.

PAGE  
2
Vyhodnotenie záberov lesného pôdneho fondu - Olejníkov


