Ing. arch. Kamil Sedlár, Rybárska 20, 080 06 Prešov
(  0905 631 710

e-mail : b1.level@gmail.com
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE OLEJNÍKOV
NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI  

	ÚZEMNÝ PLÁN OBCE OLEJNÍKOV
Schválený obecným zastupiteľstvom v Olejníkove

	Uznesením č.

Dňa:

Imrich Drutarovský
starosta obce


obstarávateľ

:
Obec Olejníkov

odborný obstarávateľ
:
Ing. arch. Ľubomír Polák

spracovateľ

:
Ing. arch. Peter Steiniger, Jiráskova 12098/63,

080 05 Prešov

autor, vypracoval

:
Ing. arch. Kamil Sedlár

09 / 2018
OBSAH









      Strana

Textová časť :

A. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

3

B. Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky využitia jednotlivých plôch
4
C. Zásady umiestnenia dopravného a technického vybavenia


8
D. Zásady ochrany prírody, kultúrneho dedičstva, využitia prírodných zdrojov
10
E. Zásady starostlivosti o životné prostredie





11
F. Vymedzenie zastavaného územia obce





12
G. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území



13
H. Zoznam verejnoprospešných stavieb, vymedzenie plôch na

verejnoprospešné stavby







14
I. Vymedzenie časti územia obce, ktoré je potrebné riešiť v stupni zóna   

14 

Výkresová časť :

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.
A. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
A.1. Regulatívy priestorového usporiadania

Je potrebné rozvíjať kompaktnú formu sídla.

Za limitujúce skutočnosti pre priestorový rozvoj obce  v jednotlivých smeroch pokladať:

· na severozápade a juhovýchode lesné porasty, ako aj sklon terénu
· na severozápade bariéra vzdušného el. vedenia VN 
· v rôznych častiach katastra sú plochy s územiami európskeho významu, chráneným vtáčim územím a súkromnej prírodnej rezervácie s 1., 2. a 5. stupňom ochrany 
· priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia v súlade s výkresmi č. 2 a 3.   
A.2. Urbanisticko - kompozičné zásady

Za jadro urbanistickej kompozície obce pokladať centrálnu časť tvorenú zástavbou prízemných domov na úzkych parcelách väčšinou po jednej strane potoka, čiastočne vygradovanú hlavnými zariadeniami obč. vybavenosti. Zástavbu je potrebné prispôsobiť konfigurácii terénu; ten vytvára hlavnú kompozičnú os - úzku dolinu popri potoku Ľutinka v smere severovýchod - juhozápad. Významnejšia priestorová dominanta v obci chýba, čiastočne za ňu môžeme považovať kostol. Navrhované prestavby, či dostavby rodinných domov majú zachovávať výškové zónovanie, sklon strešných rovín, ale aj adekvátnu hmotovú skladbu. Väčší dôraz je potrebné klásť na formovanie centrálneho priestoru obce.

V náväznosti na tento rozvojový výrobný potenciál, návrh primerane reaguje a navrhuje ucelené plochy bytovej výstavby, občianskeho vybavenia, športu a rekreácie.  

A.3. Regulatívy zástavby

V prielukách prispôsobiť stavebnú čiaru jestvujúcim susedným objektom.

V novonavrhovaných lokalitách obytnej zástavby dodržiavať:

· stavebnú čiaru určenú podľa konkrétnych zastavovacích podmienok
· uličnú čiaru tvorenú hranicou miestnych komunikácii vrátane zelených pásov a chodníkov

Pre rodinné domy v novonavrhovaných lokalitách: 

- 
Uvažovať prízemné rodinné domy s využitím podkrovia.

· Výšku osadenia domov riešiť v závislosti od konfigurácie terénu (doporučuje sa 500 mm nad úroveň miestnej komunikácie).

· Zastavanosť pozemkov uvažovať 25 %, zeleň 40%.

Pre rodinné domy v prielukách staršej zástavby:

· Akceptovať hmotovú skladbu pôvodnej architektúry, prevažne s orientáciou štítov do ulice.

· Pri použití nových materiálov riešiť design a farebnosť tak, aby korešpondovala s exteriérom existujúcich objektov.

· Pri dotváraní exteriérových doplnkov vychádzať z pôvodných materiálov a detailov.

Pre ostatnú zástavbu:

· Dodržiavať urbanistický návrh so schémou zástavby.

· Preferovať zastrešovanie sedlovými strechami.

· Uvažovať výšku zástavby max. 2 nadzemné podlažia + podkrovie.
A.4. Regulatívy funkčného využívania

a) Výroba

Rozvoj výrobných činností je potrebné oprieť o využitie miestnych zdrojov, z tohto dôvodu majú prioritu lesné hospodárstvo /drevovýroba/.

Priestorové nároky výroby regulovať nasledovne:

· drevýrobu stabilizovať na existujúcom areáli píly a skladov s OP 50 m.
b) Bývanie

Obytnú výstavbu organizovať nasledovne:

· uprednostniť prestavbu staršieho, najmä neobývaného bytového fondu, a využiť všetky prázdne parcely ako aj prieluky v zastavanom území 

· pre stavebníkov bez možností stavať na rodičovskom pozemku vytvoriť nové pozemky v priľahlom extraviláne, využívajúc jestvujúce komunikácie a inžinierske siete, doplňujúc solitérnu zástavbu

Výstavbu nových bytov – z hľadiska foriem bývania – realizovať predovšetkým v samostatne stojacich rodinných domoch.

Výstavba nízkoštandardných foriem bývania sa predpokladá výlučne v juhozápadnej časti -  rómskej osade.

U bývania integrovaného so službami presadzovať tieto regulatívy:

· Výrobné služby s čistými a nehlučnými prevádzkami povoľovať zriadiť aj uprostred súvislej obytnej zástavby, optimálne v opticky frekventovanej polohe. 

· Výrobné služby so špinavými, resp. hlučnými prevádzkami sú neprípustné v obytnej zástavbe. 

Drobnochov pri RD v súvislej zástavbe umožniť iba v rozsahu vlastnej spotreby, pre trvalo obývané domy.

c) Rekreácia a cestovný ruch

V obci je vhodné zriadenie strediska pre voľný, či viazaný cestovný ruch, hlavne v časti Baranie, nakoľko tu je prírodné prostredie tej najvyššej bonity, rovnako sú vhodné podmienky pre rozvoj agroturistiky a individuálnej chatovej rekreácie vo forme rekreačných chalúp a rekreačných domčekov.

Rekreačnú zónu so zariadeniami pre každodenný oddych a šport rozvíjať hlavne v náväznosti na existujúce a navrhované viacúčelové ihriská, v prípade obnovy aj na existujúce lyžiarske svahy a cyklotrasy. 

d) Občianska vybavenosť

Pre zvýšenie obytného štandardu v obci je potrebné rozšíriť druhy a kapacity zariadení občianskej vybavenosti. Zásadou je ich koncentrácia do uzlových priestorov tak, aby tvorili akcent v urbanistickej kompozícii obce a aby umožnili optimálnu dochádzku z jednotlivých obytných skupín. Posilniť je potrebné najmä športové zariadenia, tiež zariadenia obchodu a služieb. V obci je takisto vhodné zriadiť ďalší objekt komunitného centra, v blízkosti už existujúceho.

B. Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky využitia jednotlivých plôch
B.1. Za záväzné funkčné využitie územia považovať návrh ÚPN–O /graf. časť/.
B.2. Plochy drevovýroby a skladov

B.2.1. Sú určené pre vyťažené drevo, jeho úpravu, pre drevovýrobu, výrobné služby nezlučiteľné s bývaním z dôvodu priestorovej a hygienickej náročnosti, sklady netoxického materiálu; súčasne tiež pre prevádzky súvisiace so zabezpečením produkcie a odbytu.

B.2.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestnenie prevádzok hygienicky závadnej priemyselnej výroby z odvetvia ťažkého priemyslu, skladovanie odpadu (s výnimkou odpadu určeného k spracovaniu na území obce ako druhotná surovina), najmä skladovanie či spracovanie toxického, výbušného a rádioaktívneho materiálu.

B.3. Plochy dopravnej a tech. infraštruktúry

B.3.1. Sú určené pre verejné cestné a pešie komunikácie, trasy inž. sietí, pre zariadenia

dopravnej a tech. infraštruktúry (DI a TI). Prípustné je zrealizovanie oplotenia
z dôvodu zabezpečenia ochrany zariadení DI a TI.

B.3.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestnenie
 objektov a zariadení, ktoré by mohli zabrániť resp. podstatne obmedziť
 zabezpečenie funkčnosti či údržby.

B.4. Plochy bývania – rodinných domov

B.4.1. Sú určené na rodinné bývanie v rodinných domoch (RD), so štandardným
vybavením. 

 V rámci plochy RD  je aj garážové stojisko, resp. plocha na odstavenie vozidla.

 Pripustiť je tu možné:

a) integráciu so zariadeniami občianskej vybavenosti s hygienicky nezávadnou  

 prevádzkou

b) drobnochov v rozsahu vlastnej spotreby.

c) využitie na individuálnu chatovú rekreáciu (ICHR) vo forme rekreačných chalúp
 a rekr. domčekov

B.4.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať 

a) umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, skladovanie nebezpečných 
 materiálov s rizikom havárie či zamorenia

b) chov úžitkových zvierat nad rámec vlastnej spotreby či útulky zvierat

c) polohu vnútri záplavovej hladiny Q100, resp. výstavbu v takejto polohe bez 
 zrealizovania úpravy priľahlého vodného toku na kapacitu Q100-ročnej veľkej 
 vody

B.5. Plochy bývania – bytových domov

B.5.1. Sú určené na bývanie v bytových domoch (BD), bytoch s nízkym štandardom, v rómskej osade. 

Pripustiť je tu možné:

a) integráciu so zariadeniami obč. vybavenosti s hygienicky nezávadnou prevádzkou

b) umiestnenie zariadení pre každodennú rekreáciu a šport 

B.5.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať 

a) umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia

b) chov úžitkových zvierat nad rámec vlastnej spotreby či útulky zvierat

B.6. Plochy rekreácie a cestovného ruchu (CR)

B.6.1. Sú určené pre zariadenia služiace na verejnú a individuálnu rekreáciu.  

Pripustiť je tu možné:

a) výstavbu objektov sezónneho bývania či individuálnej chatovej rekreácie (rekreačné chaty, rekr. domčeky) s parametrami jednoduchej stavby v zmysle §139b stavebného zákona (so zast. pl. do 300 m2,  s 1 nadzem. podlažím., 1 podzem. podlažím, s podkrovím) 

b) súvisiacu dopravnú a tech. vybavenosť, ihriská, vodné plochy, zeleň

B.6.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať 

a) umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia

b) chov zvierat nad rámec rekr. účelu 

B.7. Plochy občianskej vybavenosti (OV) - sociálnej infraštruktúry

B.7.1. Sú určené na umiestnenie zariadení pre školstvo a výchovu, kultúru a osvetu, zdravotníctvo, maloobchod, verejné stravovanie, nevýrobné a výrobné služby, verejnú správu.

Prípustné je:

a) umiestnenie zamestnaneckého (správcovského) bytu 

b) využitie plôch a objektov jedného druhu občianskej vybavenosti na iný druh 

c) umiestnenie súvisiacich zariadení charakteru každodennej rekreácie a športu, ako aj dopravnej a tech. vybavenosti (parkoviská, malá architektúra)

B.7.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia

B.8. Plochy športu

B.8.1. Sú určené na umiestnenie zariadení pre každodennú rekreáciu, oddych a šport samotných obyvateľov obce či pasantov, ako aj súvisiacich zariadení s charakterom občianskej vybavenosti (klub, bufet, služby), príslušenstva (šatne), dopravnej a technickej infraštruktúry (parkovisko, studňa na polievanie); nevylučuje sa umiestnenie správcovského bytu.

B.8.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie

akýchkoľvek prevádzok a skládok

B.9. Plochy lesov - lesné pozemky (LP)

B.9.1. Sú určené pre súvislý porast stromovej drevinnej vegetácie, v súlade s vymedzeným druhom pozemku podľa katastra nehnuteľností.

Prípustné je tu umiestnenie zariadení charakteru každodennej rekreácie a športu (posilňovňa v prírode), doplnkových zariadení občianskej vybavenosti (malá architektúra), dopravnej a tech. infraštruktúry (neasfalt. chodníky, poldre, retenčné zariadenia dažď. vody), a to v prípade, že nenarušia zámery vlastníka či správcu LP.

B.9.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestnenie akýchkoľvek objektov, prevádzok a zariadení, obmedzujúcich lesohospodársku činnosť, resp. nedodržiavanie platného lesohospodárskeho plánu.
B.10. Plochy prírodnej a verejnej zelene

B.10.1. Sú určené pre zeleň prírodného charakteru s voľným prístupom (náletové lesy, líniová zeleň pozdĺž vodných tokov a komunikácií), pre parkovo upravenú zeleň verejných priestranstiev.

Prípustné je tu umiestnenie zariadení charakteru každodennej rekreácie a športu posilňovňa v prírode), doplnkových zariadení občianskej vybavenosti (malá architektúra), dopravnej a tech. infraštruktúry (chodníky, zjazdné chodníky, retenčné zariadenia dažď. vody).

B.10.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie akýchkoľvek objektov s pobytom osôb (bývania, obč. vybavenosti, individ. rekreácie, výroby) a skládok (s výnimkou mobilných kontajnerov pre komunálny odpad s riadeným odvozom).

B.11. Plochy súkromnej zelene pri obytnej zástavbe, záhrady

B.11.1. Sú určené na výsadbu okrasnej i úžitkovej zelene pri funkčných plochách bývania, na sady a záhrady.

Prípustné je tu umiestnenie rodinných domov, rekreačných chát ako aj drobných stavieb a zariadení na spracovanie dopestovaných produktov, resp. na skladovanie náradia. 

B.11.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie

hygienicky závadných prevádzok, činností s rizikom havárie, zamorenia či likvidácie hodnotných porastov vysokej zelene 

B.12. Plochy cintorínov

B.12.1. Sú určené na pochovávanie ako plochy vyhradenej zelene. 

Prípustné je umiestnenie súvisiacich zariadení občianskej vybavenosti (domu smútku), dopravnej a tech . infraštruktúry (chodníky, výtoky vody), supulkrálnej architektúry (hrobky, kaplnky).

B.12.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je umiestňovanie akýchkoľvek  stavieb; využívanie podzemnej vody na pitné účely. 

B.13. Plochy poľnohospodárskej pôdy

B.13.1. Sú určené na rastlinnú veľkovýrobu ako orná pôda a trvalé trávne porasty (TTP).

Prípustné je tu sezónne využitie TTP na rekreačné účely (pobytová lúka, hypodrom), sezónne ustajnenie oviec a dobytka, realizácia zúrodňovacích opatrení, vytváranie poľných ciest a dočasných skládok komodít súvisiacich s pestovaním plodín.

B.13.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať realizovanie činností vedúcich ku kontaminácii a degradácii pôdy, resp. činností na ktoré je potrebné mať súhlas s vyňatím z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF).

B.14. Vodné plochy, plochy vodných tokov
B.14.1. Hlavnou tu má byť vodohospodárska funkcia (ochrana územia pred povodňami, chov rýb), doplnkovou funkcia zelene (brehové porasty). Prípustné je využívanie tohto územia na každodennú rekreáciu a šport, umiestnenie dopravnej infraštruktúry (chodníky, cyklistické chodníky, účelové komunikácie pre údržbu koryta a pož. ochranu),  tech. infraštruktúry (zariadenia a trasy inž. sietí). Ťažba stav. materiálu (štrk, piesok), či odber úžitkovej vody sú prípustné - a to iba so súhlasom správcu - za podmienky nepoškodzovania stromových porastov, rešpektovania protipovodňovej ochrany, resp. dodržania minimálnych hygienických prietokov. 

B.14.2. Za neprípustné podmienky využitia týchto plôch je nutné pokladať umiestnenie objektov bývania či obč. vybavenosti (s výnimkou malej architektúry), zariadení výroby (priemyselnej či poľnohospodárskej), akýchkoľvek skládok, ako aj činností vedúcich ku kontaminácii vôd či podstatnému narušeniu vodného režimu.

B.15. Polyfunkčné plochy

Sú určené ako vhodné na využitie pre viac ako jednu funkciu uvedenú v B.2 až B.14.

Prípustné je využitie na každú z určenej kombinácie funkcií:

B.15.1. Plochy zariadení poľnohospodárskej výroby / plochy ťažby, výroby a skladov

B.15.1.1. Sú určené pre zariadenia rastlinnej a živočíšnej výroby (v rámci ÚPN-O nie sú

zastúpené ako monofunkčné plochy a sú zastúpené len vo veľmi malom množstve),  pre prevádzky manipulujúce s vyťaženou drevnou hmotou, resp. zabezpečujúce produkciu a odbyt. Rovnako je možné ich využitie na hygienicky nenáročnú priemyselnú výrobu a sklady netoxického materiálu.

Za obmedzujúce podmienky využitia treba pokladať:

a) nutnosť vytvorenia pásov ochrannej a izolačnej zelene v rámci funkčnej plochy. 

B.15.1.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať na jednej strane veľkochov úžitkových zvierat, na druhej strane hygienicky škodlivú priemyselnú výrobu z odvetvia ťažkého priemyslu, skladovanie odpadu (s výnimkou bioodpadu určeného k spracovaniu na území obce ako druhotná surovina), najmä skladovanie či spracovanie toxického, výbušného a rádioaktívneho materiálu

B.15.2. Plochy rekreácie a CR / Plochy bývania - rodinných domov

B.15.2.1. Sú určené pre zariadenia slúžiace na verejnú a individuálnu rekreáciu, ale tiež pre trvalé bývanie v rodinných domoch. Pripustiť je tu možné výstavbu objektov trvalého či sezónneho bývania – individuálnej chatovej rekreácie (rekreačné chaty, rekr. domčeky) s parametrami jednoduchej stavby v zmysle §139b stavebného zákona (so zast. pl. do 300 m2,  s 1 nadzem. podlažím., 1 podzem. podl., s podkrovím) 

B.15.2.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať 

a) umiestňovanie hygienicky závadných prevádzok, skladovanie nebezpečných

materiálov s rizikom havárie či zamorenia

b) chov zvierat nad rámec rekr. účelu resp. chov zvierat nad rámec vlastnej spotreby (pri trvalom bývaní)

B.15.3. Plochy bývania rod. domov / plochy obč. vybavenosti

B.15.3.1. Sú určené ako vhodné na využitie pre obe funkcie; v kombinácii s bývaním pre

umiestnenie základnej obč. vybavenosti neverejnoprospešného charakteru (obchod, služby). Nároky na parkovanie zákazníkov majú byť riešené v rámci vlastnej polyfunčnej plochy.

B.15.3.2. Za podmienky vylučujúce využitie týchto plôch je nutné pokladať umiestňovanie komerčných prevádzok hygienicky nekompatibilných s bývaním.

C. Zásady umiestnenia dopravného a technického vybavenia
C.1. Doprava

· Upraviť miestne obslužné a účelové komunikácie na požadované šírkové, resp. technické parametre v súlade s STN 736110

· V súlade so zásadami verejného dopravného vybavenia v zmysle stavebného zákona zabezpečiť vyhovujúci príjazd ku všetkým jestvujúcim i novonavrhovaným objektom 

· Dobudovať parkovacie miesta pred zariadeniami obč. vybavenosti, hlavne v blízkosti obecného úradu, cintorína a športových plôch

· Na autobusových zastávkach vybudovať samostatné zástavkové pruhy, tam kde je to možné

· Odstrániť bodové a líniové dopravné závady na všetkých komunikáciách v riešenom území /za líniové dopravné závady pokladať nevyhovujúce smerové oblúky, nevyhovujúce povrchy vozoviek, za bodové dopravné závady neprehľadné križovatky, nevyhovujúce mostné objekty/
· Rešpektovať ochranné pásmo pozdĺž cesty č.III/3183 mimo zastavanej časti obce, vyznačenej dopravnými značkami v šírke 20 m na obidve strany od osi cesty
· Vybudovať cyklotrasy hlavne na miestach niektorých existujúcich turistických chodníkov.

C.2. Vodné hospodárstvo
a/ Úprava vodných tokov

Na ochranu jestvujúcej i navrhovanej zástavby pred prívalovými vodami je potrebné:

· Realizovať protipovodňovú ochranu potoka Ľutinka a zároveň zabezpečiť popri vodnom toku manipulačný pás 10 m; pri ostatných vodných tokoch manipulačné pásy - 5 m 

· Vybudovať záchytné prehrádzky na vodných tokoch nad zástavbou vo svahovitom teréne

· Dodržať ustanovenia zákona o vodách č. 364/2004 /§ 47 odst. 3 – povinnosti vlastníkov stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami a nachádzajú sa v inundačnom území/

· Riešiť opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok do recipientu po realizácii navrhovanej zástavby nebol zvýšený oproti pôvodnému stavu a aby nebola zhoršená kvalita vody (ust. §36 ods.13 zák. č.364/2004 Z.z. o vodách a pož. NV SR č. 269/2010 Z.z., to zn. so zabezpečením zachytávania plávajúcich látok)

b/ Zásobovanie vodou 

Za hlavný zdroj pitnej vody pre zásobovanie obce považovať navrhovaný prívodný vodovod, ktorý je zásobovaný z dvoch vodných zdrojov – prameňa a povrchového odberu z Ľutinky. Tieto vodné zdroje je potrebné chrániť a udržiavať v hygienicky nezávadnom stave.

Pre spoľahlivé zásobovanie obce pitnou vodou v návrhovom období je nevyhnutné:

· Realizovať výstavbu vodného zdroja

· Zabezpečiť výstavbu vodovodu aj v novonavrhovaných obytných skupinách

· Vodovodné potrubia dimenzovať v súlade s platnými STN

· Projekčne pripraviť podrobný návrh vodovodnej siete

c/ Odkanalizovanie

Rezervovať priestor určený ochranným pásmom plánovaných kanalizačných  zberačov z obci:

- 1,5 m od obvodu potrubia pri priemere do 500 mm na obe strany. 

- Zabezpečiť výstavbu splaškovej kanalizácie ako aj jej ochranu pred prietokom Q100 - ročnej vody potoka Ľutinka 

V návrhovom období je potrebné riešiť systém odkanalizovania všetkých novonavrhovaných lokalít zástavby v obci a napojenie na navrhovanú verejnú splaškovú kanalizáciu, zaustenú do ČOV v obci Ľutina a jej existujúcu kanalizačnú sieť.

Uvažované kategórie miestnych komunikácií predpokladajú tiež vybudovanie dažďovej kanalizácie, ktorú bude potrebné prepojiť s jestvujúcim systémom priekop a rigolov. 

C.3. Elektrická energia

Z hľadiska vyhovujúceho zásobovania obce elektrickou energiou je potrebné:

· počet trafostaníc, ich výkon a rozmiestnenie riešiť v závislosti od nových lokalít odberu, prednostne využiť možnosť rekonštrukcie jestvujúcich trafostaníc na vyšší výkon

· rekonštruovať nevyhovujúce úseky jestvujúcich NN vedení, pri ucelenej zástavbe lokality v jednej časovej etape v nových uliciach riešiť NN vedenia zemným káblom

· objekty obč. vybavenia väčšieho výkonu ako aj väčšie prevádzky výrobných služieb napojiť priamo z trafostaníc samostatnými káblami

· zrealizovať kompletnú výmenu nevyhovujúcich svietidiel verejného osvetlenia za nové úsporné typy 

C.4. Telekomunikácie

a/ Telefón

V návrhovom období je v súlade so zámermi správcov sietí potrebné:

· rešpektovať trasy diaľkových káblov, v lokalitách vhodných na zástavbu, kde tieto trasy vytvárajú bariéru, riešiť preložku

· uvažovať napriek rozvoju bezdrôtových telefónov, avšak kvôli rozvoju internetizácie - so zvýšením stupňa telefonizácie, resp. zvýšením počtu účastníckych telefónnych staníc

· pri riešení nových miestnych komunikácií, rovnako pri úpravách jestvujúcich rezervovať priestor pre uloženie telekomunikačných káblov

b/ Miestny rozhlas

Miestny rozhlas je potrebné zaviesť aj v novonavrhovaných lokalitách, uprednostniť spoločné nosiče /s telefónom, resp. s NN/, v prípade nedohody so správcami týchto sietí riešiť samostatné vedenie.

c/ Televízny signál

V návrhovom období uvažovať s rovnakým spôsobom príjmu televízneho signálu, to zn. prostredníctvom individuálnych TV antén. 

C.5. Plyn, vykurovanie

a/ Plyn

Ako zdroj plynu naďalej uvažovať  STL plynovod D 90 v obci Ľutina, ktorý je napojený na STL plynovod DN 90, PN 4,0 MPa na konci obce Jakovany. V návrhovom období nie je uvažované s plynofikáciou obce.
b/ Vykurovanie

Za hlavné vykurovacie médium aj v návrhovom pokladať tuhé palivo ako aj drevené štiepky, resp. brikety z odpadového dreva, z dôvodu ochrany ovzdušia však bude nutné používanie nových kotlov s vysokou účinnosťou. Na výrobu tohto druhu paliva je potrebné vytvárať podmienky priamo v obci vzhľadom na solídne surovinové zázemie.

D. Zásady ochrany prírody, kultúrneho dedičstva, využitia prírodných zdrojov
D.1. Ochrana prírody, územný systém ekologickej stability /ÚSES/

Podľa zákona č.543/202 Z.z. sa v riešenom území nachádzajú  resp. do neho zasahujú chránené územia:

· súkromná prírodná rezervácia (SPR) Vlčia (5.stupeň územnej ochrany)

· územie európskeho významu (SKUEV) 0331 Čergovský Minčol (2.stupeň územnej ochrany)

· územie európskeho významu (SKUEV) 0332 Čergov (2. a 5. stupeň územnej ochrany)

· chránené vtáčie územie (CHVÚ) Čergov (1. stupeň územnej ochrany a v častiach, kde sa prekrýva so SKUEV vrátane SPR je 2. a 5. stupeň územnej ochrany)

vymenované chránené územia nemajú vymedzené ochranné pásmo.

Za ekologicky najhodnotnejšie segmenty z hľadiska krajinnej štruktúry, ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri plnení ekostabilizačnej funkcie v riešenom území, pokladať:

· lesy

· nelesnú drevinovú vegetáciu /NVD/ vodných tokov

· trvale trávne porasty /TTP/ - lúky a pasienky priľahlého extravilánu obce

· záhrady pri rod. Domoch

Vymedzené prvky MÚSES sa opierajú o záujmové územia ochrany prírody a návrh regionálneho systému ekologickej stability /RÚSES/.

D.2. Kultúrne dedičstvo

V katastri obce Olejníkov je v ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná jedna nehnuteľná národná kultúrna pamiatka.

1. Hradisko - č. ÚZPF 2052/1 – na lúke, v polohe Nad Myšiarňou /Nad misárňami/ na horskom hrebeni medzi Dvoriskami a Priehybou. Vzhľadom na nemožnosť lokalizácie hradiska je podaný podnet na zrušenie predmetnej NKP.

Krajský pamiatkový úrad Prešov určil na základe evidovaných archeologických lokalít územia s predpokladanými archeologickými nálezmi:

1. Historické jadro obce – územie s evidovanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku /najstaršia písomná zmienka k roku 1454/.

Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom, pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej, či inej hospodárskej činnosti, zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk, aj mimo vyššie uvedených území s evidovanými a predpokladanými archeologickými nálezmi, v procese územného a stavebného konania, pri rekonštrukciách ostatných objektov – pamiatkovo nechránených, ako aj pri novostavbách je potrebné uprednostniť tradičné architektonické tvary a materiály.

D.3. Prírodné zdroje, nerastné suroviny

Hlavným prírodným zdrojom, ktorý je žiadúce využiť, je biomasa; jej zdrojom sú hlavne lesy a tiež poľnohospodársky pôdny fond. Miestne prírodné zdroje je potrebné využívať racionálne, aby bola zabezpečená ich obnoviteľnosť.

E. Zásady starostlivosti o životné prostredie
E.1. Ovzdušie

V riešenom území dodržiavať lokalizáciu drevovýroby v areáli píly, a to s ohľadom na priľahlú obytnú zónu, vykonať tu opatrenia na zlepšenie hygienických pomerov:

· realizovať technické úpravy žúmp 

· vykonať úpravy v areáli píly – zamedziť sekundárnej prašnosti, spevniť a zatrávniť neupravené plochy, eliminovať intenzitu hluku

· realizovať výsadbu pásu izolačnej zelene pozdĺž oplotenia

Vykurovanie objektov v návrhovom období zostáva na báze tuhých palív, z dôvodu ochrany ovzdušia používať nové kotly s vysokou účinnosťou..

E.2. Čistota vody

Vychádzajúc z toho, že obec nemá verejný vodovod ani kanalizáciu, opatrenia potrebné vykonať v tejto oblasti sú nasledovné:

-
  rešpektovať pásma hygienickej ochrany jestv. vodných zdrojov
· vybudovať verejný vodovod aj v novonavrhovaných lokalitách zástavby

· vybudovať verejnú splaškovú kanalizáciu aj v novonavrhovaných lokalitách zástavby

E.3. Pôda

Prejavy erózie pôdy nie sú zaznamenané, pozemky poľnohospodárskej pôdy náchylné na deštrukciu je potrebné využívať ako trvalé trávne porasty /TTP/. Na pozemkoch s ornou pôdou, kde už sú vybudované odvodnenia, je potrebné udržiavať ich funkčnosť, nakoľko výrazne znižujú riziko deštrukcie pôdy. V prípade znefunkčnenia odvodnenia je vhodné ornú pôdu zatrávniť.
Radón 

Katastrálne územie Olejníkov patrí do kategórie nízkeho a stredného radónového rizika; jeho elimináciu možno zabezpečiť základnými stavebo-technickými prostriedkami (izoláciou proti zemnej vlhkosti).

E.4. Hluk

Eliminovať hluk z drevovýroby v aráli píly na prípustné hodnoty. 

Hluk z cestnej dopravy na ceste č. III/3183 je minimálny, preto nie je potrebná realizácia žiadnych protihlukových opatrení. 

E.5. Odpad

V riešenom území bude dochádzať predovšetkým k produkcii komunálneho odpadu /KO/, pri nakladaní s KO je potrebné sa riadiť zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. a programom odpadového hospodárstva obce prijatým VZN:

· vybaviť obyvateľov dostatočným počtom smetných nádob tak, aby na jeden RD pripadala min. jedna smetná nádoba /110 l/
· zabezpečiť pravidelný odvoz TKO na vyhovujúcu skládku TKO
· zlikvidovať všetky divé skládky v intraviláne i v priľahlom extraviláne obce, na postihnutých miestach vykonať rekultiváciu
· zaviesť separovaný zber TKO, zameraný na využiteľnosť druhotných surovín a na minimalizáciu produkcie TKO odvážaného na skládku
V katastri obce sa nenachádza žiadna skládka TKO, ktorá by vyhovovala platnému zákonu o odpadoch, a so zriadením takejto skládky sa neuvažuje ani v návrhovom období. Likvidáciu nebezpečného odpadu, oddelene vytriedeného odpadu s obsahom škodlivín,  je nutné riešiť v súlade s aktuálnym programom odpadového hospodárstva obce.

E.6. Zeleň

Systém zelene v obci je potrebné doplniť, pričom hlavné úlohy pri jeho tvorbe sú:

· akcentovať centrum obce dotvorením parkovo upravených plôch

· všade tam, kde to umožnia šírkové pomery /šírka zeleného pásu min. 1,5 m/ vysadiť pozdĺž komunikácií, miestnych vodných tokov líniovú zeleň
· doplniť enklávy izolačnej zelene v okolí areálu píly, na cintoríne, v okolí navrhovaného viacúčelového ihriska
· umožniť náhradnú výsadbu za asanované porasty na všetkých plochách vymedzených pre verejnú zeleň   

F. Vymedzenie zastavaného územia obce

Nová hranica zastavaného územia má oproti hranici stanovenej k 1.1.1990:

· zohľadniť hranicu súčasného skutočne zastavaného územia

· zahrnúť plochy vyčlenené pre rozvoj základných funkcií do r. 2030: bývania, rekreácie, výroby, občianskej  a technickej vybavenosti 

Úprava hranice bude teda potrebná:

V časti Olejníkov,

· na juhovýchode v súvislosti so zahrnutím novej IBV / Záhumnie /
· na severovýchode v súvislosti so zahrnutím športovísk a existujúcej zástavby v okolí Ľutinky

· v malej miere v západnej časti v súvislosti s navrhovanou lokalitou IBV a v severozápadnej časti Majdanu
· v súlade s výkresmi č. 2 a 3

G. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

G.1. Pri umiestňovaní objektov obytnej zástavby je potrebné rešpektovať tieto pásma hygienickej ochrany /PHO/ a bezpečnostné ochranné pásma /OP/:

· PHO od výrobných areálov 50 m

· OP pohrebiska 50 m, kde sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy 

      /v zmysle zák. č. 470/2005 o pohrebníctve/

· OP elektrických vedení, pri napätí od 1 – 35 kV 10 m, v súvislých lesných porastoch 7 m, pri napätí od 35 do 110 kV 10 m od krajného vodiča

· OP zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 – 110 kV vrátane 2 m od krajného vodiča na každú stranu

· OP transformovne VN/NN 10 m od konštrukcie transformovne

· OP plánovaných kanalizačných  vetiev v obci do ČOV Ľutina:
- 1,5 m od obvodu potrubia pri priemere do 500 mm

·  OP cesty III. triedy 20 m od osi komunikácie mimo dopr. značiek určujúcich začiatok a koniec obce
· manipulačné pásy popri Ľutinke 10 m a popri ostatných vodných tokoch 5 m

· OP vodných zdrojov

· OP od hranice lesa 50 m

G.2. Ako chránené územia prírody podľa zákona č.543/202 Z.z. sa vymedzujú:

· súkromná prírodná rezervácia (SPR) Vlčia (5.stupeň územnej ochrany)

· územie európskeho významu (SKUEV) 0331 Čergovský Minčol (2.stupeň územnej ochrany)

· územie európskeho významu (SKUEV) 0332 Čergov (2. a 5. stupeň územnej ochrany)

· chránené vtáčie územie (CHVÚ) Čergov (1. stupeň územnej ochrany a v častiach, kde sa prekrýva so SKUEV vrátane SPR je 2. a 5. stupeň územnej ochrany)

vymenované chránené územia nemajú vymedzené ochranné pásmo.

G.3. Ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa §12 ods. 4 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 5/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD sa vymedzujú plochy ohrozené svahovými deformáciami (blokové polia,  svahové prúdy, zosuvy) - podľa §20 ods.3 geolog. zákona sa toto zistenie definuje ako riziko stavebného využitia.
Súčasne je potrebné rešpektovať všeobecné zásady podľa príslušných noriem a vyhlásené ochranné pásma príslušnými orgánmi.

H. Zoznam verejnoprospešných stavieb, vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby

Je potrebné vymedziť plochy pre tieto verejnoprospešné stavby, t. j. stavby na realizáciu ktorých je možné pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k nim obmedziť v zmysle 

§ 108 stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších zákonov:

· Výstavba a rekonštrukcia zariadení základnej občianskej vybavenosti s verejným charakterom:


 1- revitalizácia centra obce


 2- komunitné centrum


2a- požiarna zbrojnica
· Odstránenie bodových a líniových dopravných závad - vybudovanie samostatných zastávkových pruhov, výstavba nových miestnych a účelových komunikácií na zabezpečenie dopravného prístupu k jestv. objektom a pozemkom, rozšírenie existujúcich ciest na požadované parametre, zriadenie chýbajúcich parkovacích miest pri zariadeniach základnej obč. vybavenosti s verejným charakterom:
 3- obnova miestnych komunikácií


 4- výstavba miestnych komunikácií


 5- výstavba chodníkov


 6- parkoviská

· Výstavba viacúčelového ihriska v širšom centre obce:

 7- výstavba ihriska

· Verejný vodovod - výstavba všetkých nových trás a zariadení, vrátane vodojemu:

 8a- verejný vodovod

 8b- vodojem

· Splašková a dažďová kanalizácia - výstavba, resp. dostavba všetkých trás a zariadení, vrátane ČOV:

 8c- verejná kanalizácia
 8g- zberný dvor
Výstavba nových trafostaníc ako aj trás el. vedenia VN, NN a slaboprúdových

rozvodov, plynovodov /s výnimkou súkromných investičných zámerov/:
 8e- vedenie VN a NN, trafostanice

 8f-  telekomunikácie

I. Vymedzenie časti územia obce, ktoré je potrebné riešiť v stupni zóna
Z dôvodu stanovenia presnejších regulatívov zástavby je vhodné následne v stupni zóna, príp. urbanistická štúdia riešiť rekreačnú lokalitu Baranie. 
PAGE  
7
Návrh záväznej časti územného plánu - Olejníkov


